Лабораторна робота №4

Тема: Створення проекту мережі на базі технології Ethernet.

Мета: Оволодіти практичними навичками по створенню комп’ютерних мереж на базі технології Ethernet.

Хід роботи

В проекті використано наступне мережне обладнання:

комутатор Cisco Catalyst 2960

маршрутизатор Cisco 2811

Кабель  Вита пара Cat6

Загальна кількість ПК _24___________________________________________

Комутатор №1 Cisco Catalyst 2960

Характеристики комутатора: 24 порти FastEthernet (10/100 Mbps)

2 порти GigabitEthernet (uplink)

Підтримка VLAN, STP, Port Security

Маршрутизатор Cisco 2811

Характеристики маршрутизатора: 2 порти FastEthernet

Підтримка NAT, ACL, DHCP

Використовується як шлюз у зовнішню мережу/Інтернет

Сервер

Модель: Generic Server

Функції: DHCP, DNS, FTP

ІР адреси мережі . Діапазон 192.168.1.0 – 192.168.1.255, маска - 255.255.255.0 (/24)__________________________________________________________

Таблиця 5.1 - Таблиця адресації вузлів мережі

| По-значення вузла | Робоча група | Приміщення* | Назва кабінету та його номер** |  | Номер VLAN | Адреса сегменту/ Маска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PC0-PC2 | ADMIN |  | Адміністрація1 | 101 | 10 | 192.168.10.0 / 255.255.255.0 |
| PC3-PC5 | ADMIN |  | Адміністрація2 | 102 | 10 | 192.168.10.0 / 255.255.255.0 |
| PC6-PC8 | SALES |  | Продажі1 | 103 | 20 | 192.168.20.0 / 255.255.255.0 |
| PC9-PC11 | SALES |  | Продажі2 | 104 | 20 | 192.168.20.0 / 255.255.255.0 |
| PC12 | IT |  | Серверна | 105 | 40 | 192.168.40.0 / 255.255.255.0 |
| PC13-PC15 | FIN |  | Фінанси | 106 | 30 | 192.168.30.0 / 255.255.255.0 |
| PC16-PC17 | FIN |  | Фінанси | 107 | 30 | 192.168.30.0 / 255.255.255.0 |
| PC18-PC19 | IT |  | Підтримка | 108 | 40 | 192.168.40.0 / 255.255.255.0 |
| PC20-PC21 | RND |  | Дослідження1 | 109 | 50 | 192.168.50.0 / 255.255.255.0 |
| PC22 | RND |  | Дослідження2 | 110 | 50 | 192.168.50.0 / 255.255.255.0 |

Продовження таблиці 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC23 | RND |  | Дослідження3 | 111 | 50 | 192.168.50.0 / 255.255.255.0 |
| Сервер | SERVER |  | (Серверна) | 105 | 60 | 192.168.60.0 / 255.255.255.0 |
| Маршутизатор | GATEWAY |  | (Серверна) | 105 | Trunk |  |
| Комутатор | SWITCHES |  | (Серверна) | 105 | Access/Trunk |  |

Таблиця 5.2 - Зведена таблиця розрахунку необхідності телекомунікаційного обладнання

| Назва елемента | Позначення | Модель | Ціна, грн. | Од. вим. | К-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кабель | UTP Cat6 | Cisco | 15грн/м | м | 280 |
| Роз'єми | RJ-45 | Cisco | 5 грн | шт | 50 |
| Телекомунікаційна розетка |  |  | 50 | шт | 24 |
| Керований комутатор | SW1 | Cisco Catalyst 2960 | 12000 | шт | 1 |
| Точка доступу |  |  |  |  |  |
| Брандмауер |  |  |  |  |  |
| Сервер | SRV1 |  | 20000 | шт | 1 |

Фізична топологія

Логічна топологія

Контрольні запитання

- Логічна топологія: використовується топологія «зірка» для централізованого керування.

- Головний комутаційний вузол: розташований у серверній кімнаті для зручності адміністрування та безпеки.

- Проміжні вузли: встановлюються на поверхах чи секціях будівлі для зменшення довжини кабелів.

- Прокладка кабелів: виконується у кабель-каналах та стояках для захисту і впорядкування.

- Категорія кабелів: планується застосування UTP Cat5e або Cat6 для Gigabit Ethernet.

- Робочі групи: формуються за відділами (бухгалтерія, адміністрація, технічний персонал).

- Доступ до Інтернет: через маршрутизатор з підключенням до провайдера.

- Проксі-сервер: це сервер-посередник, що контролює та кешує доступ до Інтернету.

- Операційні системи: Windows 10/11 для клієнтів, Linux/Windows Server для серверів.

- Обжим кабелів: для різнойменних пристроїв використовується схема «кросовер».

- Роз’єми: RJ-45, кількість залежить від числа робочих місць та вузлів.

- Характеристики обладнання: підтримка Gigabit Ethernet, надійність, гарантія виробника.

- Робота комутатора: здійснює комутацію кадрів за MAC-адресами, розділяючи колізійні домени.

- Приміщення вузла: окрема кімната площею близько 10–15 м².

- Допустима площа вузла: мінімум 6–8 м² для одного комутаційного вузла.

- Маркування виходів: нумерація портів та кабелів з відповідними етикетками.

- Комунікаційне обладнання: комутатори, маршрутизатори, сервери, точки доступу Wi-Fi.

Висновок по роботі: Оволодів практичними навичками по створенню комп’ютерних мереж на базі технології Ethernet.