Лабораторна робота № 2

Тема: Обчислення адрес та масок під мереж

Мета: Оволодіти базовими навичками по обчисленню масок та адрес під мереж

Хід роботи

- Переведіть згідно свого  варіанту, поданого в таблиці 3.1 числа з  десяткової у двійкову систему.

Десяткове число 172 Двійкове число 10101100

- Переведіть згідно свого  варіанту, поданого в таблиці 3.2 числа з  двійкової у десяткову систему.

Десяткове число 186 Двійкове число 10111010

- Порахуйте згідно свого варіанту , поданого в таблиці 3.3 адреси та маски під мереж.

Взято біт 5,C.

Кількість:

Під мереж 32;  вузлів в одній під мережі  6.

Маска під мережі : 255.255.255.248

Адреси вузлів (перших 5 діапазонів):

| Початкова адреса | Кінцева адреса |
| --- | --- |
| 133.17.0.1 | 133.17.0.6 |
| 133.17.0.9 | 133.17.0.14 |
| 133.17.0.17 | 133.17.0.22 |
| 133.17.0.25 | 133.17.0.30 |
| 133.17.0.33 | 133.17.0.38 |

- Виконайте логічне «і» для маски  і любої адреси другої під мережі вашої мережі (в двійковому форматі)

| Адреса | 10000101.00010001.00000000.00001011 |
| --- | --- |
| Маска | 11111111.11111111.11111111.11111000 |
| Результат | 10000101.00010001.00000000.00001000 |

Контрольні запитання

- Що таке під мережа? Це логічний розподіл великої мережі на менші частини, які працюють незалежно одна від одної.

- Які класи ІР адрес ви знаєте? A, B, C, D, E.

- Що таке маска? Це набір бітів, який визначає, яка частина IP належить мережі, а яка вузлам.

- Яка маска  мережі класу В? 11111111.11111111.00000000.00000000.

Як перевести число з десяткової системи у двійкову? Ділимо число на 2, записуємо остачі, читаємо їх у зворотному порядку.

- Як перевести число з двійкової системи у десяткову? Множимо кожну цифру на 2^n відповідно до її позиції, підсумовуємо.

- Яке число отримаєте , якщо для маскування взято 3 біти? 8.

- Що таке DHCP? Це протокол, який автоматично призначає IP-адреси та інші мережеві параметри пристроям у мережі.

- Скільки буде 26? 64.

- Скільки буде 24? 16.

- Чи можна взяти для маскування 12 біт? Так, можливо.

Висновок по роботі: Оволодів базовими навичками по обчисленню масок та адрес під мереж.